山西太钢不锈钢股份有限公司

炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂

编制单位:山西太钢工程技术有限公司

二〇二一年九月

建设单位法人代表：魏成文

编制单位法人代表：柴志勇

项目负责人：冀岗

填表人：王瑞

建设单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 编制单位：山西太钢工程技术有限公司

炼铁厂（盖章）                          （盖章）

电话：0351-2132095                   电话：0351-2135566

传真：0351-2132095                   传真：0351-2135566

邮编：030002                         邮编：030009

地址：山西省太原市尖草坪2号         地址：太原市胜利街327号

目   录

表一 项目基本情况及验收依据	1

表二 项目建设情况	3

表三 主要污染源及污染物处理排放情况	7

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	10

表五 验收监测质量保证及质量控制	13

表六 验收监测内容	15

表七 验收监测期间生产工况及结果	16

表八 验收监测结论	18

附件	20

# 表一 项目基本情况及验收依据

| 建设项目名称 | 山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山西省太原市尖草坪街2号太钢现有厂区内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年回收高炉煤气2.54×107 m3/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年回收高炉煤气2.576×107 m3/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年12月 | 开工建设时间 | 2019年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2020.5-2021.5 | 验收现场监测时间 | 2021.8.3-2021.8.4 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 太原市环境保护局尖草坪分局 | 环评报告表 编制单位 | 中冶节能环保有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 山西太钢工程技术有限公司 | 环保设施施工单位 | 太钢钢城企业公司建筑安装公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1180.6万元 | 环保投资总概算 | 1180.6万元 | 比例 | 100% |
| 实际总投资 | 1090万元 | 环保投资 | 1090万元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日起施行)； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日起施行)； （3）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行)； （4）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日) （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日起施行)； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）； （7）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)； （8）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）。 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日起施行）； （2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（生态环境部公告 2018年 第9号）； （3）《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔2018第39号，2018.1.17）； （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 3、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定 （1）《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目环境影响报告表》（2019年12月）； （2）关于对山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目环境影响报告表的批复(并环尖审批[2019]第026号)。 4、其他相关文件 （1）《山西太钢不锈钢股份有限公司三号六高炉炉顶均压煤气回收项目备案证》（尖草坪区工业和信息化局，草坪工信备字【2019】28号）; （2）《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目竣工环境保护项目验收监测报告》（太钢环境监测（气）2021〔验〕第0010号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污染物排放标准 （1）废气 本项目运营期将原均压无组织放散煤气全部回收，没有废气排放。 （2）厂界噪声 营运期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类，详见下表。 表1-1 工业企业厂界环境噪声排放标准（营运期执行） dB（A） 标准名称; 标准类别; 噪声限值Leq（dB[A]）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （3）固体废物： 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（环保部公告2013年第36号）的修改单要求。《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及（环保部公告2013年第36号）的修改单要求。 2、总量控制指标 本项目为均压煤气回收项目，减少污染物外排，不涉及总量控制指标。 |

# 表二 项目建设情况

工程建设内容 1、工程概况 山西太钢不锈钢股份有限公司位于太原市的北部尖草坪地区，周边为城市生活区。为适应山西省及太原市环保要求，彻底解决现有高炉炉顶均压放散污染环境问题，山西太钢不锈钢股份有限公司提出了炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目的建设。 本项目于2019年10月25日由尖草坪区工业和信息化局以“草坪工信备字（2019）28号”进行了企业投资项目备案。 本项目委托山西清源环境咨询有限公司编制完成环境影响报告表，并通过专家技术评审。太原市环境保护局尖草坪分局于2019年12月10日对《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目环境影响报告表》进行批复，批复文号：并环尖审批【2019】第026号。 2、主要建设内容 表2-1 主要建设内容 工程组成; 工程名称; 环评建设内容; 实际建设内容; 与环评一致性说明. 主体工程; 3#高炉均压煤气回收系统; 2座旋风除尘器、1座湿式除尘器; 建设2座旋风除尘器、1座湿式除尘器; 一致. 6#高炉均压煤气回收系统; 1座湿式除尘器; 建设1座湿式除尘器; 一致. 辅助工程; 煤气管道; 新建从旋风除尘器至TRT后部的均压回收煤气管道，其中3#高炉新建管道管径Ф600mm，全长约300m、6#高炉新建管道管径Ф800mm，全长约360m; 新建从旋风除尘器至TRT后部的均压回收煤气管道，其中3#高炉新建管道管径Ф600mm，全长305m、6#高炉新建管道管径Ф800mm，全长356m。; 基本一致. 氮气管道; 就近接自高炉氮气管道，接管管径Ф89mm; 就近接自高炉氮气管道，接管管径Ф89mm; 一致. 公用工程; 给排水; 太钢管网统一供给。; 利用太钢管网统一供给。; 一致. 供电; 太钢厂区电网统一供给。; 利用太钢厂区现有电网统一供给。; 一致. 依托工程; 6#高炉均压煤气回收系统; 现有1座旋风除尘器; 利旧1座旋风除尘器; 一致.

山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目主要包含：两座高炉的均压煤气放散系统进行改造.其中3#高炉2个料罐，每个料罐增设1套旋风除尘器，在2套旋风除尘器后管道合并，进入新增加的1座湿式除尘器。6#高炉依托原有旋风除尘器，在其后增设1座湿式除尘器。 主要系统工艺简介如下： ① 3#高炉炉顶均压煤气回收系统：在炼铁厂3#炉顶现有平台增设新型的旋风除尘器（约1600×4000mm），出口管道合并后由DN600管道引至气密箱平台后沿高炉主厂房顶到倒流休风阀框架平台，在框架下西侧安装一套湿式除尘器，除尘器出口管道引至TRT装置后进入管网。 ②6#高炉炉顶均压煤气回收系统：炉顶使用现有旋风除尘器，现有排压管道由DN800管道引至42m平台后由高炉主厂房顶沿主体框架下降到地面，在环缝液压北侧安装一套湿式除尘器，除尘器出口管道引至TRT装置后进入管网。 3、主要设备 本项目主要设备见下表： 表2-2 本项目装置主要设备一览表 序号; 设备; 型式; 规格参数; 数量（台）. 3#高炉均压煤气回收系统. 1; 旋风除尘器; 1600×4000mm; 1600m×4000mm; 2. 2; 湿式除尘器; —; 循环水量80m3/h，水压0.7MPa; 1. 6#高炉均压煤气回收系统. 3; 湿式除尘器; —; 循环水量100m3/h，水压0.7MPa; 1. 4、主要原辅材料及产品 本项目主要原辅材料及产品见下表： 表2-3 本项目主要原辅材料及产品一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 高炉煤气; 104m3/a; 2576; 本项目回收. 2; 新水; 104m3/a; 683; 依托厂区. 3; 电; 万kWh/a; 38.8; 依托厂区.

5、工程实际投资 本工程投资1090万元。投资情况见下表。 表2-4 建设项目环保投资一览表 类型; 污染源; 污染物名称; 环评要求防治措施; 环保投资 （万元）; 实际防治措施; 实际投资 （万元）. 废气; 3#高炉; 粉尘; 2座旋风除尘器、1座湿式除尘器; 设备及基建费用; 2座旋风除尘器、1座湿式除尘器及配套设施。; 710. 废气; 3#高炉; 粉尘; 1座湿式除尘器; 设备及基建费用; 建设1座湿式除尘器及配套设施。; 380. 合计; 1090万元. 6、平面布置 两座高炉均位于太钢厂区中部，其中3#高炉东侧为6#4350m3高炉、西侧为太钢CCPP发电机组、北侧为已停产的1650m3高炉、南侧为3#和6#高炉的公辅设施区域。3#高炉炉顶均压煤气回收系统地理坐标为北纬37°55'12.00"，东经112°32'40.20"。 6#高炉东侧为太钢焦化厂、西侧为3#1800m3高炉、北侧为高炉公辅设施区域、南侧为450m2烧结机区域。6#高炉均压煤气回收系统地理坐标为北纬37°55'5.16"，东经112°32'45.96"。 本项目两套炉顶均压煤气回收系统分别建于3#和6#高炉用地范围内，其中3#高炉均压放散系统增设旋风除尘器安装于高炉炉顶，3#高炉新增湿式除尘器安装于炉顶气密箱平台；6#高炉新增的湿式除尘器安装于高炉旁重力除尘东北侧的空地。 7、公用工程 （1）给排水 ①水源 本项目3#高炉煤气回收系统的用水来自太钢新水管网；6#高炉煤气回收系统的用水来自现有5#、6#高炉共用的备用煤气湿法净化系统环缝洗涤塔的洗涤水，不取用新水。 ②给排水 （1）给排水 本项目3#高炉湿式除尘器除尘过程需使用一定量的新水，新水就近由高炉给水管道供应，新水用量为2.4m3/a。3#高炉湿式除尘器除尘后的出水排入本高炉区域内现有闲置水池，水池分为两个区域，除尘废水先流入第一个水池进行沉淀处理后自流至第二个水池回用，其中沉淀池长宽高为4000×5700×6000mm，回水水池长宽高为5400×5700×6000mm，3#高炉湿式除尘器的循环水量为80m3/h，现有水池处理能力能够满足要求。6#高炉湿式除尘器用水取自5#、6#高炉共用的备用煤气湿式净化系统的环缝洗涤塔的洗涤水，使用后再排入煤气湿法净化系统的水处理系统处理，该湿法净化系统满负荷循环水量为1300m3/h，目前属于热备状态，循环水量仅为650m3/h，本项目5#高炉湿式除尘器使用的为其串级来水，因此不增加5#6#备用湿法净化系统的处理负荷，现有处理系统能够满足项目的要求。 （2）供电 本项目供电依托太钢公司厂区电网统一供给。 8、工程变更情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。 根据现场情况，本项目的性质和地点未发生变化，规模、生产工艺和环境保护措施未发生变化。本项目3#高炉新建管道管径Ф600mm，比环评增加5m；6#高炉新建管道管径Ф800mm，比环评减少3m。 结合《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环境保护部办公厅文件环办[2020]688号），本项目没有发生重大变更。 综上，本项目变更情况不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 表三 主要污染源及污染物处理排放情况

主要污染源、污染物处理和排放 1、主要工艺流程 （1）项目改造前工艺流程 原有3#高炉均压煤气使用干法净化，6#高炉均压煤气由高炉煤气主管引出部分荒煤气送5#、6#高炉共用的备用湿法除尘净化。上述煤气进入料罐后会与物料混合，在下料过程中物料和炉内的粉尘会混入煤气，使煤气中的含尘量进一步上升。 原有工艺流程如下： 图3-1 3#高炉现有均压煤气放散工艺流程及排污节点 （2）项目技改后工艺流程 图3-2 6#高炉现有均压煤气放散工艺流程及排污节点 本项目技改后，将3#高炉和6#高炉均压煤气放散改为如下工艺： 图3-3 本项目生产工艺流程及产排污环节图 2、主要污染工序 废水：职工日常生活产生的生活污水。 固废：煤气净化回收系统（旋风除尘器和湿式除尘器）收集的高炉瓦斯灰。 噪声：除尘风机产生的噪声。 3、主要污染物及防治措施 （1）均压煤气净化工艺 工艺过程：均压煤气排除后进入炉顶料罐上方的旋风除尘器处理，处理后的煤气经煤气管网引至湿式除尘器进行二次净化处理，处理后煤气中颗粒物也可降至20mg/m3，依然可达到入网标准，经新建的煤气管道引至高炉TRT装置后部的煤气总管中，送太钢热电厂燃气发电机组发电使用。 本项目3#高炉增设2套新型的旋风除尘器（约1600×4000mm）。3#高炉和6#高炉湿式除尘器技术参数如下： 表3-1 3#高炉和6#高炉湿式除尘器参数一览表 序号; 项目; 技术参数. 3#高炉湿式除尘器参数. 1; 煤气处理量; 840m3/min；. 2; 正常煤气温度; ＜250℃. 3; 炉顶回收煤气压力（表压）; 0.2MPa. 4; 湿式除尘器台数; 1台. 5; 洗涤塔有效高度; 7940mm. 6; 喷枪布置; 3层. 7; 喷嘴个数; 15个. 8; 净煤气含尘量; ≤20mg/Nm3. 6#高炉湿式除尘器参数. 1; 煤气处理量; 912m3/min；. 2; 正常煤气温度; ＜250℃. 3; 炉顶回收煤气压力（表压）; 0.28MPa；. 4; 湿式除尘器台数; 1台. 5; 洗涤塔有效高度; 7940mm. 6; 喷枪布置; 3层. 7; 喷嘴个数; 18个. 8; 净煤气含尘量; ≤20mg/Nm3. （2）废水污染物及防治措施 本项目湿式除尘器除尘后的废水排入厂区内现有回用水池中循环使用不外排，其中3#高炉煤气回收系统除尘废水排入3#高炉区域内现有空置水池内，在经过静置沉淀后回用于除尘系统，不外排。6#高炉除尘废水排入现有5#、6#高炉共用的备用煤气湿式除尘系统的沉淀池处理，处理后返回除尘系统使用。 本项目不新增劳动定员，不增加生活污水，生活污水中主要污染物有COD、BOD、氨氮、SS、动植物油类等，经厂区生活污水管网送太钢污水处理厂统一处理。 （3）噪声污染源及防治措施 本项目对煤气除尘过程中利用煤气压力（均压煤气初始压力为0.2MPa），不新增除尘风机，没有新增噪声污染源。 （4）固体废弃物及其防治措施 本项目运营过程中产生的固体废弃物主要为煤气净化过程中产生的高炉瓦斯灰以及职工日常生活垃圾。 高炉瓦斯灰：2套煤气回收系统煤气净化过程中产生的高炉瓦斯灰约2.03t/a，全部送太钢烧结工序综合利用。 生活垃圾：本项目不新增职工，因此太钢全厂生活垃圾产生量不变，产生的生活垃圾主要为职工日常生活中抛弃的各类废弃物，如废纸、废塑料等。本项目不新增生活垃圾，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一处理。

# 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、建设项目环境影响报告表主要结论 （1）产业政策 本项目属于节能减排项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《山西省产业投资指导目录》（2006年本），本项目为鼓励类项目，符合国家和地方相关产业政策。 （2）环境保护措施及达标情况 ①废气 本项目将高炉均压煤气通过旋风除尘和湿式除尘后，送太钢煤气管网回用，最终送太钢热电厂燃气发电机组发电使用。项目建成后3#和6#高炉均压放散煤气将全部回收进入管网利用，不再对外排放，对周围大气环境不会造成污染影响。 ②废水 本项目湿式除尘器产生的废水排入高炉各自现有的沉淀池中沉淀后回用，不外排。本项目不新增生活污水，生活污水经厂区生活污水管网送太钢污水厂统一处理，本项目对地表水环境造成的影响很小。 ③固体废物 本项目对煤气净化会产生高炉瓦斯灰，全部太钢烧结工序内综合利用。生活垃圾定期由环卫部门统一处理。项目运营期产生的固废均得到合理处置。 ④噪声 本项目不新增噪声污染源，同时项目建成后将不再有高压煤气对空放散，放散过程中的噪声将消失，因此建成后对厂界的影响减小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 综上所述，采取评价提出的污染防治措施后，本项目将减少太钢的废气污染物排放，对周围环境有改善作用；生活废水经厂区管网送太钢污水处理厂统一处理；噪声贡献值较小，不会对周围环境产生明显影响；各固体废物能够做到合理处置，对周围区域环境质量影响不大。 3.总量控制 本项目作为环保改造项目，建成后将原放空排放的煤气净化回收利用，将减少污染物的排放量，不需要申请总量。 综上所述，山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目符合国家产业政策，建成后两座高炉均压煤气全部净化回收不外排，对周围环境有一定改善作用，评价认为本项目建设从环保角度可行。 2、审批部门审批决定 根据太原市环境保护局尖草坪分局出具的《关于对山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目环境影响报告表的批复》并环尖审批(2019)第026号，批复内容如下： 山西太钢不锈钢股份有限公司： 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》有关规定,经对你单位报送的《山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目环境影响报告表》及有关资料进行审查，该项目符合国家产业政策，经认真研究，同意办理环保审批手续，同时提出如下环境保护要求： 一、原则同意报告表结论和专家技术审查意见。该项目位于山西太钢不锈钢股价有限公司太钢现有厂区内，投资1180.6万元，全部为环保投资，项目建设内容为对三、六两座高炉的均压煤气放散系统进行改造，其中3#高炉每座料罐增设1套旋风除尘器，旋风除尘器后管道合并，在其后增加1座湿式除尘器;6#高炉依托原有旋风除尘器，在其后增设1座湿式除尘器。项目在认真落实报告表及其批复规定的各项环境保护措施的基础上，从环保角度建设可行，如建设项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 二、切实落实菅运期间环境保护措施 1、要认真落实大气污染防治措施。项目生产过程中产生的颗粒物、一氧化碳设置旋风除尘除尘+湿式除尘处理，均压煤气全部回收，不外排。 2、要防治噪声污染。产噪设备选择低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)表1中的3类噪声排放限值，即昼间65db(A)、夜间55db(A)。 3、高炉瓦丝灰属于一般固废，由太钢烧结工序综合利用，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 三、项目位干兰村泉域一级保护范围内，根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关规定，你单位应按照水务部门提出的有关要求和意见执行。 四、报告表和本批复规定的各项环境保护措施要逐项落实，做到污染防治设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目建成后,需按照省环保厅《关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》(晋环许可函[2018139号)要求办理竣工验收事宜。我局委托太原市生态环境保护综合行政执法队负责本项目的现场监察和监督管理工作。 3、环评批复要求及实际完成情况 环评批复要求及完成情况见下表。 表4-1 环评批复要求及实际完成情况表 序号; 环评批复要求; 实际建设; 备注. 1; 要认真落实大气污染防治措施。项目生产过程中产生的颗粒物、一氧化碳设置旋风除尘除尘+湿式除尘处理，均压煤气全部回收，不外排。; 本项目生产过程中产生的颗粒物、一氧化碳设置旋风除尘除尘+湿式除尘处理，均压煤气全部回收，不外排。; 与环评批复一致. 2; 要防治噪声污染。产噪设备选择低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)表1中的3类噪声排放限值，即昼间65db(A)、夜间55db(A)。; 产噪设备选择低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施。 监测结果表明：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)表1中的3类噪声排放限值，即昼间65db(A)、夜间55db(A)。; 与环评批复一致. 3; 高炉瓦丝灰属于一般固废，由太钢烧结工序综合利用，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。; 高炉瓦丝灰由太钢烧结工序综合利用，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。; 与环评批复一致. 4; 项目位干兰村泉域一级保护范围内，根据《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关规定，你单位应按照水务部门提出的有关要求和意见执行。; 本项目基础小于5m，设计按照《太原市兰村泉域水资源保护条例》的相关规定、水务部门有关要求和意见执行。; 与环评批复基本一致.

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测机构资质 本项目由山西太钢环境监测有限公司承担本次竣工环保验收监测工作。该机构具有山西省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（证书编号：190412050312），有效期至2025年12月2日。 2、质量保证及质量控制措施 为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等有关规定，我公司对监测全程序进行质量控制，主要措施有： （1）人员持证上岗 山西太钢环境监测有限公司参加本次竣工环保验收监测工作的所有监测人员均持证上岗，监测人员姓名及上岗证号见下表： 表5-1 监测人员上岗证一览表 采样人员; 赵江; 郝伟. 上岗证号; TGHJ012; TGHJ011. 报告编制; 郝伟; /. 上岗证号; TGHJ011; /. （2）监测分析方法 本次竣工环保验收选择监测方法均采用国家有关部门颁布的标准方法，详见下表： 表5-2 分析方法一览表 分析方法依据 （标准名称及编号）; 分析方法检出限; 备注. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 5测量方法; 35dB; ——. （3）监测仪器 本项目监测使用仪器见下表： 表5-3 监测主要仪器一览表 项目; 仪器名称及型号; 管理编号; 检定部门; 有效期. 噪声; PH-II-C手持气象站; TGHJ-100; 山西省 计量科学 研究院; 2022.7.4. HS6288B噪声频谱分析仪; TGHJ-065; 2022.7.4. HS6020声校准器; TGHJ-063; 2022.7.4. （4）质量控制 监测所用采样、分析仪器、计量器具经有资质的单位检定合格，并在检定周期有效期内的，以确保监测与分析仪器的准确计量， 声级计校准情况如下： 表5-4 声级计校准一览表 仪器名称; 日 期; 时 段; 测试前 校准值 （dB）; 测试后 校准值 （dB）; 标准声源 数值 （dB）; 允许 偏差 （dB）; 质控 评价. 噪声频谱分析仪HS6288B; 2021.8.3; 昼间; 94.1; 94.0; 94.0; ±0.5; 合格. 夜间; 94.1; 94.2. 2021.8.4; 昼间; 94.2; 94.0. 夜间; 94.2; 94.1.

# 表六 验收监测内容

验收监测内容 1、厂界噪声监测项目、频率和要求。 表6-1 污厂界噪声监测内容及监测频次一览表 类别; 污染源 名称; 环保 设施; 监测 点位; 测点 个数; 监测项目及频次; 负荷 要求. 噪声; 主要产噪设备; 设置消声、吸声、阻尼材料隔声减震等; 厂界四周; 10; Leq、L10、L50、L90、SD; 运行负荷≥75%，工况稳定；监测在无雨、无雪的天气条件下进行，风速小于5m/s. 2、厂界噪声监测点位图 图6-1 厂界噪声监测点位示意图

# 表七 验收监测期间生产工况及结果

验收监测期间工况 本项目竣工监测期间主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常。监测期间生产设施运行工况见表7-1： 表7-1 监测期间主要生产设施生产负荷一览表 监测主要 生产设施; 设计能力 （m3/d）; 监测时间; 实际能力 （m3）; 生产负荷 %. 三高炉; 36076; 2021.8.3; 30809; 85.4. 2021.8.4; 30881; 85.6. 六高炉; 41985; 2021.8.3; 35393; 84.3. 2021.8.4; 35057; 83.5.

验收检测结果 - 噪声 表7-2 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 表6-4 厂界噪声监测结果表; 单位：dB（A）. 日期; 点位; 昼 间; 夜 间. Leq; L90; L50; L10; SD; Leq; L90; L50; L10; SD. 2021.8.3; 1; 62.2; 61.9; 62.6; 63.2; 0.6; 52.9; 52.9; 53.2; 54.0; 0.6. 2; 64.1; 64.1; 64.7; 65.2; 0.4; 54.5; 53.4; 54.1; 56.1; 2.2. 3; 63.1; 63.1; 63.6; 64.2; 0.5; 53.1; 53.3; 53.5; 53.8; 0.2. 4; 62.0; 61.4; 62.5; 63.0; 0.6; 54.2; 54.2; 54.5; 54.9; 0.2. 5; 64.2; 64.0; 64.7; 65.4; 0.7; 53.7; 53.8; 54.0; 54.4; 0.2. 6; 61.0; 61.0; 61.5; 62.1; 0.4; 53.1; 53.3; 53.5; 53.8; 0.3. 7; 59.5; 59.6; 60.0; 60.3; 0.4; 53.5; 53.5; 53.9; 54.3; 0.5. 8; 63.0; 63.0; 63.5; 63.9; 0.4; 53.6; 53.1; 53.7; 55.3; 1.0. 9; 61.3; 61.3; 61.7; 62.1; 0.3; 54.1; 53.6; 54.3; 56.0; 0.9. 10; 63.9; 63.7; 64.4; 65.0; 0.4; 51.5; 51.6; 51.9; 52.2; 0.2. 2021.8.4; 1; 63.8; 63.7; 64.4; 64.9; 0.5; 54.2; 54.2; 54.6; 55.1; 0.3. 2; 61.6; 61.0; 62.2; 62.7; 0.7; 51.3; 51.2; 51.6; 52.0; 0.5. 3; 64.3; 64.4; 64.8; 65.3; 0.3; 52.2; 52.2; 52.6; 53.2; 0.5. 4; 61.1; 60.8; 61.7; 62.4; 0.5; 54.3; 54.3; 54.7; 55.1; 0.6. 5; 64.0; 64.1; 64.6; 65.1; 0.3; 51.9; 51.9; 52.3; 52.7; 0.3. 6; 60.6; 60.5; 61.2; 61.6; 0.7; 53.6; 53.6; 54.0; 54.5; 0.3. 7; 59.3; 59.3; 59.7; 60.3; 0.3; 52.0; 52.1; 52.4; 52.7; 0.3. 8; 62.5; 62.3; 63.2; 63.6; 1.4; 54.5; 54.5; 54.8; 55.3; 0.3. 9; 60.9; 60.9; 61.5; 61.9; 0.3; 52.9; 52.7; 53.1; 54.6; 0.7. 10; 63.9; 63.1; 64.0; 65.0; 1.7; 52.3; 51.3; 51.6; 54.6; 2.0. 标准限值; 65; --; --; --; --; 55; --; --; --; --. 评价标准; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 备注; 昼间、夜间：晴天，风速<5m/s。. 结论; 厂界噪声范围为昼间：59.3-64.3dB（A），夜间：51.3-54.5dB（A），满足评价标准要求。. 由上表可知，项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，监测达标率100%。

# 表八 验收监测结论

验收监测结论： 一、环保设施运行效果 通过对山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目竣工验收监测和现场检查，得出以下结论： 1、废气 本项目实施后，将无组织排放的均压煤气废气收集，经净化处理后进入煤气管网，减少了废气排放。 2、噪声 本项目厂界噪声监测值为昼间59.3-64.3 dB（A），夜间51.3-54.5 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65 dB（A），夜间55 dB（A））的要求，在监测期间达标率为100%。 3、废水调查 本项目湿式除尘器除尘后的废水排入厂区内现有回用水池中循环使用不外排，其中3#高炉煤气回收系统除尘废水排入3#高炉区域内现有空置水池内，在经过静置沉淀后回用于除尘系统，不外排。6#高炉除尘废水排入现有5#、6#高炉共用的备用煤气湿式除尘系统的沉淀池处理，处理后返回除尘系统使用，不外排。 本项目不新增劳动定员，不增加生活污水，现有生活污水经厂区生活污水管网送太钢污水处理厂统一处理。 4、固体废弃物调查 本项目运营过程中产生的固体废弃物主要为煤气净化过程中产生的高炉瓦斯灰以及职工日常生活垃圾。 高炉瓦斯灰：2套煤气回收系统煤气净化过程中产生的高炉瓦斯灰约2.3t/a，全部送太钢烧结工序综合利用。 生活垃圾：本项目不新增职工，因此太钢全厂生活垃圾产生量不变，产生的生活垃圾主要为职工日常生活中抛弃的各类废弃物，如废纸、废塑料等。 本项目不新增生活垃圾，生活垃圾统一收集后由当地环卫部门统一处理。 二、环境管理情况调查 1、环保管理基本情况 本项目为节能环保项目，环保审批手续齐全，各项环保审查、批复和竣工验收资料完整，主要环保设施（措施）按环评和批复要求建成，做到了主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入运行。 （1）山西太钢不锈钢股份有限公司根据工作需要制定了详细的岗位职责、运行规程、安全规程等，将环保管理具体责任落实到人，并且在生产过程中能够严格执行。 （2）企业主要负责人是企业的环保第一责任人。日常环保工作由值班班长负责。 2、排污许可证 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本单位为实行重点管理的排污单位，已于2020年10月取得变更后的排污许可证（91140000701011888X001P）。 3、环境风险防范措施 本项目纳入山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂突发环境事件应急预案备案中。 三、社会影响调查结果 本项目位于山西省太原市尖草坪街2号山西太钢不锈钢股份有限公司厂区内，不涉及拆迁、安置问题；建设期过程中，本项目未受到居民投诉，未受到环保部门处罚。 四、验收调查结论 通过对山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目的现场监测和调查，综合分析与评价，得出结论如下： （1）主体设施按照环评和批复的要求全部建成，运行管理情况良好。 （2）建设单位制定了较全面的环境保护管理制度，经现场调查，执行情况较好。 （3）项目主要污染物实现了达标排放。 综上所述，山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂三、六高炉炉顶均压煤气回收项目已经建设完成，无重大变更内容，环保设施已按照环境影响评价报告表、环评批复要求将各项环保设施落实到位，环保设施建设内容符合环评及环评批复的要求，验收监测结果达到验收执行标准要求，可以满足验收条件。 建议：1、加强环保管理，加强设备的运行维护，减少废水跑冒滴漏事故的发生。 2、加强环境教育，落实全厂的环保工作责任，认真执行环保相关的法律法规。

# 附件

附图

附图1  项目地理位置图及周边敏感目标位置图

附图2   3#高炉均压煤气回收系统平面布置图

附图3   6#高炉均压煤气回收系统平面布置示意图

附件

附件1 项目备案证

附件2 环境影响评价批复

附件3 验收监测报告

附件4 排污许可证

附件5 其他情况说明

附件6 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表